број:02.1-1580

дана: 17.06.2025. год

##### ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

##### ОСНОВЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

##### ЗА  ГАЗДИНСКУ  ЈЕДИНИЦУ

##### ” ДЕСПОТОВАЧКЕ ШУМЕ ”

##### ( 2025. – 2032. )

#### Одсек за израду основа и планова газдовања

Деспотовац

- 2025 -

С А Д Р Ж А Ј

0.	УВОД	3

I Уводне информације и напомене	3

4.0 СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА	3

4.17.	Отвореност шумског комплекса саобраћајницама (спољна и унутрашња)	3

4.17.1.	Спољашна отвореност	3

4.17.2.	Унутрашња отвореност са анализом постојеће мреже	4

7.0 ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	6

7.6.	План изградње и инвестиционог одржавања шумских саобраћајница	6

8.0 СМЕРНИЦЕ	8

8.13.	Смернице за реконструкцију и изградњу шумских путева	8

9.0.	ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА	9

9.2.2.	Расходи	9

9.3.	Биланс стања	9

12.0.	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	10

12.3.	Трајање основе за газдовање шумама	10

12.4.	Остале одредбе	10

# УВОД

## I Уводне информације и напомене

Газдинска јединица ,,Деспотовачке шуме” је у саставу Јужнокучајског шумског подручја, чијим шумама газдује Јавно предузеће за газдовање шумама ,,Србијашуме”-Београд, преко свог дела, Шумског газдинства ,,Јужни Кучај”-Деспотовац односно, Шумске управе у Деспотовцу.

Основу газдовања шумама ове газдинске јединице је израдио Одсек за израду основа и планова газдовања при Служби за шумарство Ш.Г. ,,Јужни Кучај”-Деспотовац, користећи се теренским подацима прикупљеним у току лета 2021. године, а уз стручну помоћ и на основу упутстава од стране Одељења за планирање газдовања шумама, Сектора за шумарство и заштиту природе Ј.П. ,,Србијашуме”-Београд.

Основа је урађена у складу са одредбама Закона о шумама (Сл.гл. Републике Србије бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018), у даљем тексту Закон о шумама и Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама (Сл.гл. Републике Србије бр. 122 од 12.12.2003.год. и 145 од 29.12.2014.год.), у даљем тексту: Правилник о садржини основа.

Ово је шесто уређивање ове газдинске јединице, а пето као самосталне газдинске јединице. Прво уређивање ових шума извршено је 1974.год. у склопу Г.Ј. ,,Ресава“. Друго уређивање је било 1983.год., треће 1993.год., четврто 2003.год., и пето 2013.год.

# 4.0 СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКИХ СТАНИШТА

## 4.17.	Отвореност шумског комплекса саобраћајницама (спољна и унутрашња)

Отвореност, односно приступачност шума представља један од основних предуслова за интезивно газдовање шумама и комплексно коришћење дрвне масе и других шумских производа. Од приступачности шума зависи и обим примене механизације и опреме у газдовању шумама, мања или већа интензивност газдовања и остваривање натуралних и финансијских ефеката.

Од степена отворености шума зависи правилан распоред сеча и добро организовање радова на гајењу шума. Да би се сагледала и оценила развијеност мреже шумских комуникација неопходно је анализирати доступност шумског комплекса, како би се спровели планирани циљеви и мере газдовања, тј.:

- Спољашњу отвореност и везу шумских комплекса са произвођачким и потрошачким центрима

- Унутрашњу отвореност мрежом шумских путева.

### 4.17.1.	Спољашна отвореност

Саобраћајне прилике подручја на ком се налази ова газдинска јединица се могу сматрати изузетно повољним.Јединицу са свих страна на мањој или већој удаљености окружују и добрим делом јавни и локални путеви који омогућавају несметан транспорт сортименатадо крајњих потрошача.У том погледу са најзначајнији асфалтни путеви „Стмостен-Деспотовац“ који се протеже према истоку као и пут „Ресавица-Двориште“ који добрим делом отварају ову газдинску јединицу .Велики део шумских влака ове газдинске јединице је повезан са овим саобраћајницама.

### 4.17.2.	Унутрашња отвореност са анализом постојеће мреже

За успешно и интезивно газдовање као и спровођење свих уређајних и узгојних мера за сваку газдинску јединицу, неопходно је постојање довољно густе и адекватно распоређене мреже шумских путева.

Стање и унутрашњу отвореност шума за газдинску јединицу „Деспотовачке шуме“  можемо сагледати у наредној табели:

Табела 21: Путеви и њихово стање

|  | Назив пута | Кроз комплекс у km | Категорија |  |  |  |  | Отвара оделења | Опис пута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Јавни пут (km) |  |  | Шумски пут (km) |  |  |  |
|  |  |  | Асфалтни | Тврди | Меки | Тврди | Меки |  |  |
| 1 | Стрмостен - Деспотовац | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  | 26,27,31,40-49,54,55,59,62 | Јавни асфалтни путеви у добром стању који пролазе кроз и поред одељења Г.Ј. Десптовачке шуме |
| 2 | Ресавска пећина - Раскрсница | 4,60 | 4,60 |  |  |  |  | 31-39 |  |
| 3 | Ресавица - Двориште | 4,30 | 4,30 |  |  |  |  | 50-52 |  |
| 4 | Двориште - Кованица | 4,40 | 4,40 |  |  |  |  | 63-67 |  |
| 5 | Водна - Липовица | 4,50 | 4,50 |  |  |  |  | 13-22,23 |  |
| 6 | Пањевац - Деспотовац | 8,30 | 8,30 |  |  |  |  | 4-6,11,24-26,56,57,59,60 |  |
| 7 | Ломница - Буковац | 1,90 | 1,90 |  |  |  |  | 3,7 |  |
| 8 | Деспотовац - Плажане | 0,70 | 0,70 |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 9 | Двориште - Велика соколица | 2,60 |  |  |  |  | 2,60 | 28-30,58 | Меки шумски пут без коловоза, цеви и канала у делимично лошем стању од асфалтног пута у Дворишту ка Г.Ј. Десптовачке шуме. Не води се у књиговодству. |
| 10 | Кованица - Прлово | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 | 63,64,65,66 | Меки шумски пут без коловоза, цеви и канала у делимично лошем стању од асфалтног пута у Кованици ка Г.Ј. Десптовачке шуме. Не води се у књиговодству. |
| 11 | Пањевац-Рапатна | 5,80 |  |  |  |  | 5,80 | 11,13,14,15,16,17 | Меки шумски пут без коловоза, цеви и канала у делимично лошем стању од асфалтног пута Деспотовац-Пањевац ка Г.Ј. Десптовачке шуме. Не води се у књиговодству. |
| 12 | Стењевац - Ђула | 4,00 |  |  |  |  | 4,00 | 46,47 | Меки шумски пут без коловоза, цеви и канала у делимично лошем стању од асфалтног пута у Стењевцу ка Г.Ј. Десптовачке шуме и даље ка Г.Ј. Барбушина. Не води се у књиговодству. |
| 13 | Стењевац – Вељитски поток | 2,00 |  |  |  |  | 2,00 | 47,48,49 | Меки шумски пут без коловоза, цеви и канала у делимично лошем стању од асфалтног пута у Стењевцу ка Г.Ј. Десптовачке шуме и даље ка Г.Ј. Барбушина. Не води се у књиговодству. |
| 14 | Стењевац – Бугарски поток | 2,50 |  |  |  |  | 2,50 | 44,45,46,47 | Меки шумски пут без коловоза,цеви и канала у делимично лошем стању од асфалтног пута у Стењевцу ка Г.Ј. Десптовачке шуме и даље ка Г.Ј. Барбушина. Не води се у књиговодству. |
|  | Укупно: | 53,90 | 34,00 |  |  |  | 19,9 |  |  |

Из прегледа шумских саобраћајница ове газдинске јединице може се закључити да је њена унутрашња отвореност 18,41 m/ha, што се може сматрати задовољавајућом.

Када се говори о стању постојећих саобраћајница може се консатовати задовољавајући ниво очуваности јавних асфалтних путева.Потребно је изградити један тврди шумски пут и мост а на меким шумским путевима је потребно изводити одређене видове рада о којима ће бити речи у плановима изградње шумских саобраћајница и других објеката у шуми.

## 7.0 ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

## 7.6.	План изградње и инвестиционог одржавања шумских саобраћајница

У току важења ове основе је потребно изградити један нови шумски пут „ Двориште – Мали Пасторак “ и један мост.Изградњом овог путног правца би се повећала унутрашња отвореност ове газдинске јединице на 19,26 км а нарочито би се омогућило несметано обављање планираних радова у том делу газдинске јединице где немамо тврде шумске путеве већ само меке шумске и јавне асфалтне путеве.

План изградње нових путева за време трајања основе г.ј.Деспотовачке шуме је следећи :

|  | Назив пута | Кроз комплекс у км | Категорија |  |  |  |  | Отвара одељења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Јавни пут (км) |  |  | Шумски пут (км) |  |  |
|  |  |  | Асфалтни | Са коловозом | Без коловоза | Са коловозом | Без коловоза |  |
| 1 | Двориште – Мали Пасторак | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  | 27,28,55,56 оделења г.ј.Деспотовачких шума . |
|  | Укупно: | 2,50 |  |  |  | 2,50 |  | 12 одељења |

План реконструкције путева за време трајања основе г.ј.Деспотовачке шуме је следећи :

Табела 41:План реконструкције путних праваца

|  | Назив пута | Кроз комплекс у km | Категорија |  |  |  |  | Отвара одељења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Јавни пут (km) |  |  | Шумски пут (km) |  |  |
|  |  |  | Асфалтни | Са коловозом | Без коловоза | Са коловозом | Без коловоза |  |
| 1 | Двориште-Велика соколица | 2,60 |  |  |  |  | 2,60 | 28-30, 58 оделења Г.Ј. Деспотовачких шума |
| 2 | Пањевац-Рапатна | 5,80 |  |  |  |  | 5,80 | 11, 13, 14, 15, 16, 17 оделења Г.Ј. Деспотовачких шума |
| 3 | Стењевац-Ђула | 4,00 |  |  |  |  | 4,00 | 46, 47 оделења Г.Ј. Деспотовачких шума |
|  | Укупно: | 12,40 |  |  |  |  | 12,40 | 12 одељења |

Планираним радовима на реконструкцији путeва би се решила оштећења на путу која се сваке године јављају и захтевају радове одржавања, а настају највише због тога што на овим путевима не постоје одводни канали.

- Поред ових радова потребно је вршити редовно одржавање свих шумских путева што подразумева :

- - крчење шибља на коловозу или шкарпи пута ,

- - сеча стабала у делу шкарпе пута или на горњој ивици шкарпе пута која својим положајем прете да    падну на пут и угрозе безбедност учесника у саобраћају,

- - чишћење одводних канала и ригола

- - чишћење пропуста на путу

- - попуњавање ударних рупа каменим агрегатом

- - уређење постељице коловоза грубим и финим планирањем каменог агрегата

# 8.0 СМЕРНИЦЕ

## 8.13.	Смернице за реконструкцију и изградњу шумских путева

На основу правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Сл.гл. РС“ бр. 17/2013 и 20/2016), Главни пројекат за реконструкцију постојећег шумског пута и санацију оштећења дела шумског пута садржи техничку документацију са подацима из члана 7. Тач. 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16) овог правилника.

Изградња прве фазе Ф-I меки камионски пут

Прва фаза изградње камионског пута подразумева израду доњег строја пута.

Након снимања терена, постављања нулте линије трасе пута и израде пројекта за изградњу шумског камионског пута неопходно је извршити следеће радове:

- просецање трасе пута;

- уклањање свог посеченог дрвног материјала са трасе;

- ископ земље у широком откопу;

- израда шкарпе и банкине;

- израда одводних канала и постављање пропусних цеви;

- ваљање постељице.

Изградња друге фазе Ф-II тврди камионски пут

Под другом фазом подразумева се израда горњег строја пута и то:

- насипање припремљене (уваљане) постељице каменом крупније гранулације дебљине 30cm, што зависи од подлоге;

- ваљање насутог камена;

- насипање каменом ситније гранулације дебљине 10cm;

- ваљање насутог камена.

Реконструкција постојећих путева

Реконструкција шумског пута је промена техничких и конструктивних елемената постојећег шумског пута, и то:

- осветљавање пута;

- повећање радијуса хоризонталних кривина;

- смањење нагиба нивелете;

- проширење планума пута;

- регулисање ефикасног одводњавања површинске воде са пута (изградња одводних канала, поправак пропуста итд);

- израда и уређење коловозне конструкције (разастирање и ваљање коловозне подлоге).

Одржавање постојећих путева

Одржавање постојећих путних праваца подразумева следеће радове:

- чишћење ригола;

- чишћење објеката за одвод воде са трасе пута;

- насипање ударних рупа на коловозу и

- насипање коловоза на местима где је вода однела коловоз.

# 9.0.	ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

### 9.2.2.	Расходи

Трошкови изградње путева

3.300.000,00дин. x 2,5km           =               8.250.000дин.

На годишњем нивоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      825.000дин

Трошкови реконструкције путева

2.600.000,00дин. x 12,4km           =               32.240.000дин.

На годишњем нивоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.224.000дин.

Трошкови одржавања путева

210.000,00 дин x 19,9km              =                 4.179.000дин.

На годишњем нивоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417.900дин.

Укупни трошкови

Табела 53: Укупни трошкови

| Трошкови | Укупно |
| --- | --- |
|  | дин. |
| Производња дрвета | 8,014,175 |
| Гајење шума | 483,081 |
| Заштита шума | 889,000 |
| Уређивање шума | 495,361 |
| Реконструкција и изградња путева | 4,049,000 |
| Одржавање путева | 417,900 |
| Накнада за коришћење шума | 577,373 |
| Средства за репродукцију шума | 433,030 |
| Укупно | 15,358,919 |

Укупни расходи на годишњем нивоу износе 15.358.919динара.

## 9.3.	Биланс стања

Табела 54: Биланс стања

| Средства | Вредност |
| --- | --- |
|  | динара |
| Приходи | 22,832,640 |
| Расходи | 15,358,919 |
| Биланс | 7,473,721 |

Из односа прихода и расхода може се видети да ће се у овој газдинској јединици у наредном периоду остваривати позитиван биланс пословања са 7.473.721 динара.

# 12.0.	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

## 12.3.	Трајање основе за газдовање шумама

Ова измене и допуне основе за газдовање шумама примењиваће се од дана доношења одговарајућег решења од стране министарства пољопривреде и заштите животне средине, а важи до 31.12.2032. године.

## 12.4.	Остале одредбе

При изради ове основе водило се рачуна о усаглашавању ове основе са важећим законским прописима и одредбама.

П Р О Ј Е К Т А Н Т И                                                                             Д И Р Е К Т О Р

Славољуб Димитријевић, маст.инж.шум                                   Микица Обрадовић, маст.инж.шум

Тања Антић, дипл.инж.шум